# Historie počítačových sítí

Historie počítačových sítí se datuje do doby, kdy počítače byly příliš drahé a velké. V podnicích a institucích existovala vždy jen jedna centrální výpočetní jednotka, o jejíž výkon se dělili uživatelé po síti – každý uživatel měl k dispozici terminál (monitor a klávesnici) – a veškeré výpočty probíhaly na centrální jednotce. Doba integrovaných obvodů a procesorů s sebou přinesla osobní počítače, které může dovolit téměř každý a tomu odpovídá i zapojení dnešních sítí a způsob jejich použití. Sítě slouží zejména jako prostředek pro sdílení dat a drahých zařízení (diskových polí, tiskáren, plotterů a jiných zařízení připojitelných k počítači) a umožňuje i jejich efektivnější využívání (zařízení je v síti jen jedno a používat je mohou všichni – nemusí se kupovat pro všechny účastníky sítě).

# Co je to počítačová síť?

Počítačovou sítí se rozumí spojení dvou a více počítačů prostřednictvím kabelu, telefonní linky, optického vlákna (nebo jiným způsobem) tak, aby byly schopny vzájemné komunikace.

# Sdílení dat

Sdílení dat (databází, souborů, programů) je obrovskou výhodou počítačových sítí. Tytéž informace může čerpat více uživatelů zapojených v síti. V jednom konkrétním programu může současně pracovat několik uživatelů. Přitom data i programy jsou na síti pouze jednou a jakákoliv provedená změna v datech nebo programech se okamžitě objeví všem uživatelům (není třeba instalovat „změnu“ na každém počítači).

# Přístupová práva

Je nežádoucí, aby všichni uživatelé v síti měli možnost zasahovat a modifikovat všechna data, která se na síti nachází. Proto je v dnešních síťových systémech již samozřejmou součástí zabezpečení a přidělování přístupových práv k jednotlivým adresářům, podadresářům a souborům.

Správným a promyšleným nastavením přístupových práv lze síť nakonfigurovat (nastavit) ke spokojenosti všech uživatelů a přitom zabezpečit, aby nepovolaná osoba nemohla s informacemi v síti libovolně manipulovat a zneužít je.

# Topologie sítí

Síť může být navržena různými způsoby s ohledem na konkrétní požadavky, zejména spolehlivost a náklady na výstavbu sítě. Topologie určuje cestu, po které jsou data v síti přenášena. Rozlišujeme tři základní topologie:

- Sběrnice (Bus)

  - v těchto sítích je každá stanice (počítač v síti) připojena na průběžný kabel, který se nazývá sběrnice. Jedním z připojených počítačů je i server;

  - výhody: nízká cena kabeláže, jednoduchá konstrukce

  - nevýhody: malá stabilita, stačí přerušení sběrnice a síť přestane fungovat, jakákoli technická údržba je podmíněna rozpojením sítě

  - použití: pro malé sítě, max. desítky pracovních stanic

- Hvězda (Star)

        - tady je každá stanice připojena ke společnému uzlu – rozbočovači – od něj vede ke každé stanici samostatný kabel

        - výhody: obrovská stabilita; chyby sítě, jako přerušený kabel apod., se vztahují jen na jednu větev – její nefunkčnost nemůže ohrozit zbývající články sítě. Se sítí lze za běhu manipulovat (odebírat, přidávat do rozbočovače části sítě)

        - nevýhody: pořizovací cena (další prvky – rozbočovače, podstatně více kabelů)

        - použití: pro většinu organizací; všude, kde je kladen důraz na spolehlivost

- Kruh (Ring)

        - kabel prochází od jedné stanice ke druhé a celá síť je uzavřena do kruhu

        - výhody: nízká pořizovací cena; jednoduchá montáž

        - nevýhody: nízká stabilita; nutnost zakončit síť v místě začátku

        - použití: minimální

# Typy kabelů pro realizaci sítí

Pro vybudování sítě je potřeba spojovací článek – kabel. V současné době se nejčastěji používají následující typy kabelů:

- koaxiální kabel           Tyto kabely přenášejí elektrický signál v kovovém

- kroucená dvojlinka vodiči. Koaxiální kabel je složen ze dvou vodičů a

dvou vrstev stínění. Kroucená dvojlinka se zkládá ze dvou zkroucených vodičů (zkroucení brání elektromagnetickému rušení).

- optický kabel – přenáší světlo (světelné impulsy = data) ve speciálních skleněných nebo optických vláknech. Jsou maximálně odolná proti elektromagnetickému rušení. Nevýhodou vysoká cena a speciální instalace.

- ostatní – kde není možné požít ani jeden ze zmíněných kabelů, lze na krátkou vzdálenost (desítky metrů) použít rádiové vlny, infračervené záření, a na velkou vzdálenost třeba přenos přes satelit.

# Rozdělení podle velikosti

Sítě LAN (Local Area Network)

Lokální počítačová síť umístěná v malé oblasti nebo v rámci jedné organizace, budovy či prostředí. Řádově mívá jen desítky stanic. Spojením několika LAN vznikne WAN.

Síť WAN(Wide Area Network)

Globální počítačová síť realizující spojení mezi uzly na velké vzdálenosti (mezi městy, státy a kontinenty). Je tvořena spojením několika sítí LAN.

# Koncepce sítí

PEER-TO-PEER

Sítě tohoto typu obvykle neobsahují žádný server. Jak název napovídá, jedná se o zapojení „každého s každým“. Z každého počítače je možné „nahlédnout“ na disk jiného libovolného počítače v rámci dané sítě (samozřejmě, pokud to práva povolí – ty se nastavují individuálně vzhledem k ostatním účastníkům sítě).

KLIENT/SERVER

Tady existuje počítač který chod sítě koriguje, případně slouží jako řídící počítač v síti. Takovému (obvykle nejvýkonnějšímu) počítači se říká server, ten obsluhuje stanice – klienty, kteří využívají jeho služeb. Musí na něm být nainstalován speciální (síťový) software, který disponuje síťovými funkcemi, jako je správa uživatelů, definice přístupových práv k datům, zařízením, atd.

Co je potřeba pro připojení do sítě?

Jestliže se chce uživatel připojit k síti, tak potřebuje:

- síťovou kartu nebo modem

- k síťové kartě musí být fyzicky připojena fungující síť

- na počítači musí být nainstalován OS, který chod sítě podporuje

- pro legální vstup do sítě je třeba, aby měl uživatel vytvořen uživatelský účet, pod kterým bude vstupovat do sítě, ten mu může vytvořit pouze administrátor